СТРАНИЦА 1: ТЕРМОПРЕСС (ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ)

Данное руководство пользователя является универсальным для всех размеров, цветов и конфигураций этого устройства.

Технические характеристики

| Тепловая плита | 38x38 см (15x15") | 40x50 см (16x20") | 40x60 см (16x24") |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | 220В / 110В | 220В / 110В | 220В / 110В |
| Мощность | 2000Вт / 1300Вт | 2200Вт / 1600Вт | 2400Вт / 1800Вт |
| Частота | 50-60 Гц | 50-60 Гц | 50-60 Гц |
| Параметры | Диапазон темп.: 0-250°C (0-482°F) | Диапазон времени: 0-999 сек. |  |

СТРАНИЦА 2: ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВОМ

Комплектация:

- Термопресс ×1

- Кабель питания ×1

- Руководство пользователя ×1

- Силиконовая подложка ×1

- Винты ×10

- Шестигранный ключ 5 мм ×1

Компоненты устройства:

- Ручка давления

- Регулятор давления

- Электромагнит подъема

- Цифровой контроллер

- Блок управления

- Выключатель питания

- Ручка нижней плиты

- Силиконовая подложка

- Нагревательная плита

СТРАНИЦА 3: РАЗМЕРЫ И КОНФИГУРАЦИИ

3 Размера:

- 38x38 см (15x15")

- 50x40 см (20x16")

- 60x40 см (24x16")

3 Конфигурации:

- Manual (Ручной): Без выдвижной плиты, без автооткрытия.

- Drawer (С ящиком): С выдвижной плитой, без автооткрытия.

- Auto-Open (Автоматический): С выдвижной плитой и функцией автооткрытия.

СТРАНИЦА 4: ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Блок управления и станина упакованы отдельно.

- Найдите блок управления и открутите защитную крышку снизу.

- Подсоедините два кабеля на задней панели станины к соответствующим разъемам блока управления.

- Установите блок управления на станину.

- Закрепите блок управления двумя винтами с каждой стороны.

- Примечание: Для моделей с автооткрытием выкрутите транспортировочный винт перед использованием.

СТРАНИЦА 5: ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- Time (Время): Текущий отсчет времени.

- Heating (Нагрев): Индикатор мигает во время нагрева.

- Counter (Счетчик): Количество циклов использования.

- Temperature Unit Switch: Переключение между °C и °F.

- Minus (-) / Plus (+): Уменьшение/увеличение значений.

- Time Setting: Режим настройки времени.

- Temperature Setting: Режим настройки температуры.

- Start/Stop: Запуск или остановка таймера.

СТРАНИЦА 6: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ

- Переключение °F / °C: Нажмите кнопку переключения единиц.

- Сброс счетчика: Удерживайте кнопку "Настройка времени" в течение 8 секунд.

СТРАНИЦА 7: УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

- Настройка времени: Нажмите кнопку времени → кнопками +/- установите значение → нажмите кнопку времени для выхода.

- Настройка температуры: Нажмите кнопку температуры → кнопками +/- установите значение → нажмите кнопку температуры для выхода.

СТРАНИЦА 8-9: КАЛИБРОВКА И СБРОС (RESTORE DEFAULT)

Если реальная температура плиты отличается от цифр на экране, используйте калибровку (SC):

- Удерживайте кнопку Start 8 секунд для входа в меню настроек.

- Нажимайте Start для переключения параметров:

  - SC: Поправка температуры (разница между реальной и экранной).

  - P: Мощность (по умолчанию 16).

  - I: Ток (по умолчанию 100).

  - t: Интервал времени (по умолчанию 3).

- Удерживайте Start 8 секунд для выхода.

СТРАНИЦА 10-11: ПРОЦЕСС ПЕЧАТИ (на примере сумки)

- Положите защитную бумагу на силиконовый мат.

- Вставьте термоподушку внутрь сумки, чтобы краска не просочилась на другую сторону.

- Закрепите изображение термоскотчем и накройте защитной бумагой.

- Настройте давление прижима.

- Включите машину, установите время/температуру и дождитесь прогрева.

- Опустите ручку — начнется обратный отсчет.

- После звукового сигнала поднимите ручку и снимите изображение.

СТРАНИЦА 12: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И FAQ

Безопасность:

- Используйте защитные перчатки.

- Не трогайте горячие плиты руками.

- Выключайте питание после работы.

Часто задаваемые вопросы (FAQ):

- Цвета бледные: Слишком низкая температура, неравномерное давление или мало времени.

- Картинка размыта: Слишком долгое время печати (чернила растекаются).

- Цвета неяркие: Слишком высокое давление или температура.

- Бумага липнет к изделию: Слишком высокая температура или плохое покрытие изделия.

СТРАНИЦА 13-14: ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ПЕЧАТИ

| Продукт | Температура | Время (сек) |
| --- | --- | --- |
| Керамическая плитка | 180-190°C | 150-200 |
| Металлическая открывашка | 180°C | 100 |
| Пазлы | 180°C | 120 |
| Винил (Vinyl) | 160°C | 10-15 |
| Футболки (Полиэстер) | 190°C | 60 |
| Фанера (Plywood) | 190°C | 50 |
| Стеклянная рамка | 180°C | 120 |
| Коврик для мыши (FRP) | 190°C | 60 |

Данные параметры являются справочными и могут зависеть от ваших расходных материалов.